Лицей имени Ивана Вазова

Использование национальных фольклорных мотивов в современной одежде.

Преподаватель технологического воспитания:

Никульча В.В.

Январь 2011

Использование национальных фольклорных мотивов в современной одежде.

Жилет - болеро.

Инструкционная карта. Построение чертежа жилета.

Инструменты и принадлежности: линейка закройщика (М 1:4), угольник, карандаш, ластик, альбом, ножницы, бумага для выкроек.

Мерки: Сб= 45 см,

Опл= 28,0 см,

Дл. Из= 33 см,

Дл. Пл= 12 см.

Прибавки: Пб= 3 см

Поп= 7 см

Последовательность построения

| № | Последовательность построения | Буквенное обозначение | Расчетная формула | Расчет, см |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Построить прямой угол В | В | - | - | - |
| 2 | Отложить ширину изделия | ВВ1 | Сб : 2+ Пб | 45:2+3=25,5 |  |
| 3 | Отложить ширину горловины | ВВ2 | - | 9 | 9 |
| 4 | Отложить глубину горловины спинки | ВВ3 | - | 3 | 3 |
| 5 | Отложить длину изделия | В3Н | Дл. жил | 30 |  |
| 6 | Отложить глубину горловины переда, оформить вырез | В3В4 | - | 3 | 3 |
| 7 | Провести горизонтальную линию из точки Н и вертикальную из точки В1 | - | - | - | - |
| 8 | Отложить длину плеча | В2П | Дл. пл | 12 |  |
| 9 | Отложить глубину проймы | В1Г | п/в=25 | 25 | 25 |
| 10 | Провести вертикальную линию из точки П и отложить П1 | ПП1 | п/в=20 | 20 | 20 |
| 11 | Изменить наклон плеча | П1П2 | п/в=1 | 1 | 1 |
| 12 | Соединить точки В2 и П2 | В2 и П2 | - | - | - |
| 13 | Соединить плавной дугообразной линией точки П1 и Г | П1Г | - | - | - |
| 14 | Понизить линию плеча переда, проведя линию параллельно В2П2 | В21= П21 | п/в=1 | 1 | 1 |
| 15 | Закруглить горловину полочки и низ жилета, провести дугообразные линии по чертежу | - | - | - | - |

Примечание.

- Обтачка пройм повторяет форму пройм, ширина обтачки 5 см.

- Обтачки горловины, полочек и спинки, низа изделия повторяют форму деталей, ширина обтачек 5 см. Используем вышитую тесьму или связанную крючком по предложенным схемам:

Схема 1

Выкройки деталей жилета

Практическая работа. Изготовление жилета.

| № | Последовательность выполнения работ |
| --- | --- |
| 1 | Выкроить из ткани детали жилета- спинку, полочки. |
| 2 | Выкроить детали спинки и полочек из подкладочной ткани. |
| 3 | Стачать плечевые швы основных деталей спинки и полочек из основной и подкладочной тканей. |
| 4 | Сложить лицевыми сторонами внутрь детали спинки и полочек из основной и подкладочной тканей, сколоть их булавками. |
| 5 | Сметать детали по проймам, горловине спинки и полочек, по низу изделия, стачать швом 5…7 мм, сделать закрепки, удалить наметку, вывернуть на лицевую сторону. |
| 6 | Выметать жилет по проймам, горловине спинки, полочке и низу изделия. Прострочить швом 2…3 мм от края сгиба. |
| 7 | Сметать с изнанки боковые стороны жилета, стачать швом 10 мм, сделать закрепки, обметать срезы зигзагообразной строчкой, удалить наметку, заутюжить швы. |
| 8 | Выкроить две детали завязки- банта. Заложить края полоски на изнаночную сторону по 5 мм, сложить вдвойне и прометать. Прострочить края сгибов швом 2…3 мм. Каждую полоску завязать узелками с одной стороны. Пришить их к жилету с изнаночной стороны ручными стежками. |
| 9 | При другом способе обработки жилета (без подкладки) выкраивают подкройные обтачки для пройм, горловины спинки и полочек, низа изделия и обрабатывают изделие по описанной ранее технологии. |